Packet Tracer – Como criar um mundo virtual

Tabela de Endereçamento

| Dispositivo | Endereço IP | Máscara de Sub-Rede | Site |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor FTP/Web | 10.44.1.254 | 255.255.255.0 | Metropolis Bank HQ |
| Servidor de E-mail/DNS | 10.44.1.253 | 255.255.255.0 | Metropolis Bank HQ |
| Servidor NTP/AAA | 10.44.1.252 | 255.255.255.0 | Metropolis Bank HQ |
| Servidor de backup de arquivos | 10.44.2.254 | 255.255.255.0 | Gotham Healthcare Branch |

Objetivos

Parte 1: Configure o servidor FTP

Parte 2: Configure o servidor da Web

Parte 3: Configure o servidor de e-mail

Parte 4: Configure o servidor DNS

Parte 5: Configure o servidor NTP

Parte 6: Configure o servidor AAA

Histórico/Cenário

Nesta atividade, você configurará os componentes básicos do servidor. A configuração do endereçamento IP já está concluída. Você usará a guia Services (Serviços) em vários servidores para implantar os serviços de FTP, Web, E-mail, DNS, NTP e AAA.

Configure o servidor FTP

Ative o serviço FTP.

- Clique em Metropolis Bank HQ e depois clique no servidor FTP/Web.

- Clique na guia Services (Serviços) e então clique em FTP.

- Ative o serviço FTP usando o botão na parte superior.

Permita o acesso dos usuários ao servidor FTP.

- Crie os nomes das contas de usuário bob, mary e mike, cada uma com a senha cisco123.

- Cada conta de usuário deve ter permissões totais (RWDNL) no servidor FTP/Web.

Configure o servidor da Web

Ative o serviço HTTP.

- Em Metropolis Bank HQ, clique no servidor FTP/Web.

- Clique na guia Services (Serviços) e então clique em HTTP.

- Ative os serviços HTTP e HTTPS usando os botões na parte superior.

Verifique o serviço HTTP.

- Clique no computador denominado Sally e clique na guia Desktop (Área de Trabalho).

- Clique no Navegador Web. Navegue para o site www.cisco.corp.

- No Navegador Web, navegue para o IP 10.44.1.254.

Por que um usuário conseguiria navegar para um endereço IP, mas não para um FQDN?

nao encontrou o serviço

Configure o servidor DNS

Ative o serviço DNS.

- Em Metropolis Bank HQ, clique no servidor Email/DNS.

- Clique na guia Services (Serviços) e então clique em DNS.

- Ative o serviço DNS usando o botão na parte superior.

Crie os registros DNS A.

- Crie um registro A email.cisco.corp com o endereço IP 10.44.1.253. Clique em Add (Adicionar) para salvar o registro.

- Crie um registro A www.cisco.corp com o endereço IP 10.44.1.254. Clique em Add (Adicionar) para salvar o registro.

Verifique o serviço DNS.

- Clique no computador denominado Sally e clique na guia Desktop (Área de Trabalho).

- Clique no Navegador Web. Navegue para o site www.cisco.corp.

Por que o usuário consegue navegar para um FQDN?

porque existe um processo q transforma o nome do site em um endereço IP

Configure o servidor de E-mail

Ative os serviços de E-mail.

- Em Metropolis Bank HQ, clique no servidor Email/DNS.

- Clique na guia Services (Serviços) e então clique em EMAIL.

- Ative os serviços SMTP e POP3 usando os botões na parte superior.

Crie as contas de E-mail dos usuários.

- Crie o nome do domínio cisco.corp.

- Crie os nomes das contas de usuário phil, sally, bob, dave, mary, tim e mike, cada uma com a senha cisco123.

Configure os clientes de e-mail do usuário.

- Clique no computador denominado Sally e clique na guia Desktop (Área de Trabalho).

- Clique em Email e digite as seguintes informações:

Nome: Sally

Endereço de e-mail: sally@cisco.corp

Servidor de e-mail de entrada e saída: email.cisco.corp

Nome do usuário: sally

Senha: cisco123

- Repita o passo 3b no computador denominado Bob, mas substitua o nome sally por bob conforme necessário.

Por que o serviço de e-mail exige que SMTP e POP3 sejam ativados?

SMTP  trasmite o email

POP3 recebe o email

Configure o servidor NTP

Ative o serviço NTP.

- Em Metropolis Bank HQ, clique no servidor NTP/AAA.

- Clique na guia Services (Serviços) e então clique em NTP.

- Ative o serviço NTP usando o botão na parte superior.

Proteja o serviço NTP.

- Ative a funcionalidade de autenticação NTP usando o botão.

- Configure a Chave 1 com a senha cisco123.

Configure o servidor AAA

Ative o serviço AAA.

- Em Metropolis Bank HQ, clique no servidor NTP/AAA.

- Clique na guia Services (Serviços) e então clique em AAA.

- Ative o serviço AAA usando o botão na parte superior.

Estabeleça a Configuração de rede AAA.

- Configure o Nome do Cliente HQ_Router com o IP do Cliente 10.44.1.1 com a senha cisco123. Clique em Add (Adicionar) para salvar as informações do cliente.

- Configure a conta de usuário AAA admin com a senha cisco123. Clique em Add (Adicionar) para salvar as informações do usuário.

Pontuação Sugerida

| Seção da Atividade | Etapa da Pergunta | Pontos Possíveis | Pontos Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte 2: Configure o servidor da Web | Etapa 2 | 2 |  |
| Parte 3: Configure o servidor DNS | Etapa 3 | 2 |  |
| Parte 4: Configure o servidor de e-mail | Etapa 3 | 2 |  |
| Perguntas |  | 6 |  |
| Pontuação do Packet Tracer |  | 94 |  |
| Pontuação Total |  | 100 |  |